1 Назначение изделия (Скрин задания)

Концевое запорное устройство предназначено для соединения концов рукавов при перепуске сжатого воздуха из одной емкости в другую (см. схему). При соединении концов рукавов накидной гайкой 7 шарики 10 отжимаются от седла клапана и корпуса, тем самым открывая проход воздуху. При разъеме концов рукавов шарики под действием пружины 6 и давления воздуха плотно закрывают выходные отверстия обоих концов. На схеме показано положение запорных шариков при разомкнутых концах рукавов.

2 Состав изделия Спецификация

Рис 1. Сборка узлов

Рис 2. Сборка изделия

3 Принцип работы

Принцип действия основан на автоматическом открытии и перекрытии прохода для воздуха при соединении или разъединении рукавов:

- В разъединенном состоянии (закрыто):

- Под действием внутренних пружин и давления поступающего воздуха шарики плотно прижимаются к седлам клапанов.

- Выходные отверстия обоих концов рукавов надежно заперты. Воздух не выходит наружу.

- В соединенном состоянии (открыто):

- Когда концы рукавов стыкуют и затягивают накидной гайкой, внутренние элементы (или сами шарики при встречном упоре) давят друг на друга и отжимаются от седел.

- Проход для движения сжатого воздуха открывается, позволяя перепускать его из одной емкости в другую.

- При обратном разъеме рукавов пружины моментально возвращают шарики на место, перекрывая утечку воздуха.

4 Особенности сопряжения деталей (зазор, натяг, переходная посадка)

При сборке детали «Корпус в сборке», по окончанию выполнения помещения в изделие скобы, сборщик должен вкрутить в деталь «Корпус» деталь «Штуцер» при помощи инструмента «Гаечный ключ» с обозначением 7811-0026 (24х27).

При сборке детали «Седло в сборке», по окончанию выполнения помещения в изделие скобы, сборщик должен вкрутить в деталь «Седло» деталь «Штуцер» при помощи инструмента «Гаечный ключ» с обозначением 7811-0026 (24х27).

По окончанию сборки деталей «Корпус в сборке» и «Седло в сборке», при необходимости пользования устройством запорным для транспортировки газов между двух шлангов, или просто для скрепления шлангов, детали «Корпус в сборке» и «Седло в сборке» скрепляются между собой деталью «Гайка накидная» по резьбе и затягиваются вручную.

5 Выделение сборочных узлов

После изготовления деталей, для дальнейшей работоспособности изделия необходимо провести поочередную сборку изделия. Первые два этапа делаются на производстве – сборка детали «Седло в сборке» и сборка детали «Корпус в сборке», в дальнейшем пользователь имеет возможность собрать две готовые детали в одну общую при помощи скрепления их деталью «Гайка накидная»

6 Составление схемы сборки (общей и узловой)

Рис 3. Схема сборки

7 Графическая последовательность соединения изделия (скрины сборки в порядке схемы сборки)

| Порядок сборки детали «Седло в сборке» | Порядок сборки детали «Корпус в сборке» | Порядок сборки детали «Устройство запорное» |
| --- | --- | --- |

8 Оборудование и инструменты для проведения сборки

- Верстак

- Ключ гаечный ГОСТ 2838-80, обозначение ключа 7811-0026 (24х27).

Рис 4. Чертеж изделия «Устройство запорное»

Рис 5. Чертеж изделия «Корпус в сборке»

Рис 6. Чертеж изделия «Седло в сборке»